可调控生物节律的LED光源研究

摘要

近年来，发光二极管，即LED，由于其高效，节能，环保的特性，成为了目前最主要的照明光源。有研究表明，光照还会通过视网膜影响人体的生理节律系统。我们对所给题目中的各个问题的分析如下。

问题一：我们在查阅资料后发现所需各个参数都有标准定义。但其中CCT参数的计算方法一直在被改进，我们选择了Robert2023这一较新且精度更高的方法。其他参数的计算方法在实际应用中相对较有共识，我们分析并选择了比较经典的算法。所有参数在选定方法后均使用luxpy的算法实现进行计算。

问题二：我们在问题一选定的参数算法基础上构建目标函数和约束。根据各参数的性质，我们认为各LED权重是合理的决策变量。于是我们尝试构建并求解问题二对应的最优化问题模型。由于各参数对于SPD数据的函数均复杂，解析方法分析太过繁琐。因此我们没有假设参数函数的连续性、可微性等，并选择了对函数性质要求不高的“差分进化算法”进行求解。我们采用scipy对该算法的实现，并最终得到了两种情形下的解。

问题三：我们分析后认为，为了模拟“节律效果”，我们需要给出每个时间的LED权重使得人工混合光谱的mel-DER参数尽可能接近题目所给光谱的mel-DER数据。我们决定使用对不同时间求解相对单独的优化问题的方式。对于每个时刻，求解目标是使人工光谱与目标光谱的mel-DER之差的平方最小。经过分析，我们使用了速度较快的局部优化算法进行求解。其思路为对于每一个时刻（除了第一个时刻）的优化问题，使用上一个时刻的解作为当前解的初始猜测，并使用来自scipy的局部优化算法更新解。我们认为这种思路的合理性在于，在实际应用中，一天之中的LED配比应该连续变化。我们最终确认我们的解的mel-DER确实和目标光谱的mel-DER数据的差值可以忽略不计，且各个LED配比没有可疑的突变。然后我们选择几个特殊时间点分析了人工混合光谱和目标光谱的差异。

问题四：我们分析后认为该问题应该使用假设检验进行解决。应该选择零假设为合成助眠光不优于市售LED，然后在已知数据上寻找可能有帮助的统计量。

关键词：LED光源，生理节律，光谱特性，CCT，Duv，Rf，Rg，mel-DER

一、 问题重述

该问题探讨在满足照明需求的同时，如何优化LED光源的光谱特性来实现有益的的生理调节效应。建立数学模型并回答以下问题：

问题1：根据光源的光谱功率分布SPD，我们可以计算出三类共五个参数，来综合评估LED在颜色质量和健康节律效应方面的性能。它们分别是：颜色特性参数中的相关色温CCT和距离普朗克轨迹的距离Duv；颜色还原参数中的保真度指数Rf和色域指数Rg；生理节律效应参数中的褪黑素日光照度比mel-DER。给定一组LED的SPD数据，选择标准化的计算方法和数学模型，求出SPD的五个特征参数值。

问题2：通过多个LED组合，可合成多种SPD，通过对各个通道光谱的加权线性叠加，可以获得多通道光源。本问题中给出五个独立LED通道的SPD数据，分别是三个单色通道深红光、绿光、蓝光，两个白光转换型通道暖白光WW，以及冷白光CW。现需要寻找最佳权重组合来合成满足特定需求的光谱，需求分别为日光照明模式和夜间助眠模式，求出这两个需求的最优通道权重组合，并展示合成光谱的关键参数。

问题3：给出一个时间序列数据集，包含从早上8:30到日落19:30的太阳光谱，结合问题二中给出的五通道LED，设计一个控制策略，使其合成的光谱能够在全天范围模拟给定的太阳光谱数据，使其具有相似的节律效果，并选取三个代表性时间点画出与目标光谱的对比图。

问题4：本问题提供一组临床睡眠实验数据，要求运用统计分析方法，根据公认的客观睡眠质量评估指标计算出每一次睡眠的质量，评估我们设计的“优化光照”是否真正对改善人类睡眠质量有显著效果。基于计算出的统计结果，给出相应的结论。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

在问题一中，我们分别查阅了不同的资料和标准，对比发现，对于参数CCT，Robertson2023的计算误差较小。对于参数Duv，我们使用行业内较为常见的方法即计算待测点到黑体轨迹的欧氏距离表示。对于参数Rg和Rf，我们采用IES-TM30标准的计算方法得出。而对于mel-DER参数，我们按照论文，给出了计算该参数的对应公式。最后计算出给出的数据中：CCT=3903.038K，Duv=-0.001016，Rg=106.079，Rf=91.790，mel-DER=0.64074。

2.2 问题二的分析

在问题二中，我们需要根据给出的五组LED通道，通过线性叠加获得对应的光谱功率分布，然后通过组合优化获得对应场景下的参数值。我们分别对两个场景进行目标函数和约束条件的构建，并根据题目特点（如可能非凸，可能非连续，可能可微性较差），采用了差分进化算法求解最优值。经过计算，我们得出场景一的Rf约为92.85，场景二的mel-DER约为0.367。

2.3 问题三的分析

第三问需要根据题中所给的时间序列数据集，通过第二问五个通道的LED，设计一个光谱，要求设计的光谱能够在全天范围模拟给定的太阳光谱数据，使其具有相似的节律效果。我们首先画出目标光谱合成的mel-DER随时间的散点图，以便分析后续结果的准确性。通过对五种LED在不同时间段的线性叠加，我们可以得到对应的光谱分布SPD，将SPD转化为mel-DER并计算转化后的结果与目标结果的误差，使用最小二乘法来拟合结果，并通过图像观察误差，通过比较待测点与结果的残差，以及待测点的SPD与目标SPD的误差和三个代表性时间点的对比图，我们得出了相应结果。

2.4 问题四的分析

在问题四中，为了探究我们设计的模型是否对人体节律调节有显著影响，我们需要根据11位健康被试者的交叉实验，运用恰当的统计检验方法，分析三种光照环境对各项睡眠指标的影响是否存在显著性差异。基于统计结果，我们给出对应的结果(优劣)。

三、 模型假设

为简化模型，我们做出如下假设：

1. 问题二给出的五组LED数据可靠性较好

2. 问题三中给出的色谱的可靠性很高

四、 符号说明

表1: 符号说明

| 符号 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| SPD | 光谱功率分布 | 大于0 |
| CCT | 相关色温 | 一般在0到40000K |
| Duv | 与普朗克轨迹的距离 | -0.02到+0.02 |
| Rg | 保真度指数 | 0到100左右 |
| Rf | 色域指数 | 0到100左右 |
| mel-DER | 褪黑素日光照度比 | 0到正无穷 |

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立和计算：

根据所给资料，我们对比了现有论文和方法，在对比各种方法的优劣后，我们选择使用Robertson 2023算法计算CCT，根据IES-TM30标准计算Rg,Rf，根据题中所给论文计算mel-DER，而Duv由CIE 1976标准计算测试样本和LUT表种数据的欧氏距离得到。由于各个标准下，坐标的表示并不一致，因此我们先求出各个标准下的色品坐标。

5.1.1 将SPD化为特定的坐标

CIE 1960下的色品坐标(u,v)：

利用SPD，根据其步长λ(这里为1nm)，可以转化为三刺激值X、Y、Z。三刺激值通过三刺激函数CIE 1931得出：

X=λ​S(λ)⋅x(λ)⋅ΔλY=λ​S(λ)⋅y(λ)⋅ΔλZ=λ​S(λ)⋅z(λ)⋅Δλ

其中x,y,z的值根据查表得到，在得到刺激值XYZ后，可以计算出CIE 1960坐标(u,v)：

u=4XX+15Y+3Z, v=6YX+15Y+3Z

CIE 1976下的色品坐标(u',v')：

该坐标与CIE 1960仅在u’,v’的计算系数有所不同：

u'=4XX+15Y+3Z, v'=9YX+15Y+3Z

CIECAM02下的JMh坐标

CIECAM02 是国际照明委员会发布的色貌模型，用于模拟人眼对颜色在不同照明和背景条件下的感知效果。JMh 是它的三个关键输出参数，代表颜色的视觉感受。J为明度，M为色彩度，h为色相角。通过一定的变换，可以将XYZ转化为JMh坐标。

JMh坐标转化为Jab坐标

根据经验公式，可以将JMh坐标转化为对应的J'a'b'坐标。

J'=1.7J0.007

a'=ln(1+0.0228M)0.0228cos(h)

b'=ln(1+0.0228M)0.0228sin(h)

Jab坐标中，J代表明暗度，a代表红绿轴(即表示颜色偏红或是偏绿)，b代表黄蓝轴(即表示颜色偏黄或是偏蓝)

5.1.2 参数CCT、Duv、Rg、Rf、mel-DER的计算方法

计算CCT：

CCT，即“相关色温”，在CIE 2011、IES 2020中均能见到完整定义，然而，它的准确计算方式一直在被改进。一个重要且被广泛使用的计算方法家族为构建查找表，这种计算CCT的方法最早是由Robortson在1968年提出的。

Robertson1968的算法步骤如下：首先，将SPD转化为对应 CIE 1960 UCS下的色品坐标(u,v)，对于给定的色品坐标，算法通过查找表找到其在黑体轨迹上的最近点，并计算对应的相关色温CCT。查找表中包含了多个黑体点的信息，包括对应色温、色品坐标(u,v)、等温线的方向斜率mj.

根据原始公式，CCT的计算如下：

Tc = 1Tj + dj dj-dj+1 1Tj+1-1Tj-1

其中dj表示测试光源与第 j 行查找表坐标之间的距离，Tj 表示查找表中第 j 行对应的色温值，j 为查找表索引。

由上式可见，当LUT中的分辨率足够高时，或者说LUT中的数据足够多时，所得到的CCT值更为精确。

Robertson1968只使用31行LUT去查找计算对应的CCT值，这在当时被认为是精度足够的，然而最近研究表明这个方法可以导致10K以上的误差。

2023年左右，Doug Baxter等人改进了Robertson1968方法，提出了被称为Robert2023的新方法。 新方法将LUT的分辨率修正到了1 %递增，使得查表插值的精度进一步提高。

不仅如此，该方法在提高LUT的分辨率之后，发现得到的结果拓展了原LUT的下界(1667 K)，且使用Robertson1968的算法进行插值得到的结果和真实值的误差较大，说明之前的研究并未考虑到该色温以下的计算和分析。于是引入 等温线斜率符号变化区域的误差修正 来减少误差。记找到与测试色度最邻近的等温线的距离为dj,该等温线的斜率为mj。 若dj⋅mj>0,则界定行为(j,j+1),否则为(j-1,j) 当对应界定行的斜率m_jm_{k}<0 时，原插值公式中用于计算插值比率的项需替换为

djdj-dj+1⇒djdj+dj+1

这样是为了消除拐点区域正负号的影响，修正后，这一区域的最大误差可从数 K 级迅速降至 < 0.01 K，与其它色温范围的误差持平。

在LUT的查找方面，Robert2023使用斐波那契搜索算法提高搜索精度，由于提高了LUT的分辨率，意味着查找的规模也随之上升。使用斐波那契查找法相对于简单二分法来说，斐波那契查找法只使用简单加减法获得下一次迭代的区间，不需要乘除法或浮点运算，对于中等规模的查找效果与二分类似。根据比较结果，斐波那契搜索算法比二分要快24%。

Robertson2023算法在 1,500 K 至 40,000 K 且 Duv 在 -0.05 至 0.05 区间内，最大误差低于 0.1 K，尤其是在常见色温范围误差甚至更低。由所给材料分析可知，当LUT行数为31时，最大误差可达到151.7K，随着LUT行数的增加，误差逐渐减小，取1%的分辨率时，最大误差为0.097K，已经达到工业化标准，可以采用。

综上所述，在本问题中，我们采用Robertson2023算法进行CCT的计算。

计算Duv：

首先，根据SPD计算出CIE 1976下的色品坐标(u',v')。然后，根据LUT查找SPD转换的CCT的黑体光源(u1',v1')。根据定义，Duv表示到普朗克黑体轨迹的距离，所以可由下述方程近似得到：

Duv=(u'-u1')2+(v'-v1')2

即转换后的坐标到参考坐标的欧氏距离。

计算Rf,Rg：

本问题中，我们计算IES-TM30标准下的Rf和Rg。根据材料，通过衡量与CAM02-UCS下的99种不同CES(颜色评估样本)的色差，可以计算出Rf,Rg。

Rf的大致计算过程如下：首先，将SPD转化为对应的CAM02-UCS坐标，这一点可以由前述坐标转换得到。然后，计算转换后的坐标与标准色样的色差。第i个CES与转换后的色样的色差记为ΔEJab,i，则根据参考资料，

Rf'=100-6.73199i=199ΔEJab,i

ΔEJab=(J-Jr)2+(a-ar)2+(b-br)2

一般来说，Rf的取值在0~100，用来衡量颜色的保真程度，所以需要将结果范围限制在0~100

Rf=10lneRf'10+1

Rg的大致计算过程如下：首先，由SPD计算出待测样本CCT，并转化为CAM02-UCS坐标下的色域At，再计算出查表后的标准色域Ar。两者的比值乘以100即Rg:

Rg=100×AtAr

衡量色域的参数是(J,a,b)中的a,b参数，计算色域A的方法是将 99 个 CES 的 CAM02-UCS 坐标分别计算出来,然后根据色相角分为 16 个等分区段。然后对于每个色相角，求其平均值，得到十六个点。把这16个点按顺序连接，得到的多边形面积，即为色域大小。一般地，二维区域下点构成的面积可以用公式：

A=12i=1n(aibi+1-ai+1bi)

总和上述各式，可计算出Rg。

计算mel-DER：

根据材料，CIE S 026/E:2018标准指出了五种谱加权函数，而mel是其中的一种，根据定义，褪黑素日照强度mel-opic为：

Emel=λ1λ2Ee,λ(λ)smel(λ) dλ

在这里，smel(λ) 为含黑视素ipRGCs的感受器的光谱加权函数，也叫作用光谱，由查表得到。而Ee,λ(λ)表示对应波长下，光源光谱照度，单位为(W·m⁻²·nm⁻¹).本题目中，由于波长按1nm划分，所以对应公式为

Emel=i=λ1λ2Ee,λ(λi)smel(λi)Δλ

这里Emel单位为W·m-2 而褪黑素日照强度比mel-DER定义为褪黑素的ELR(光视效能)除以光源D65的ELR，公式如下：

mel-DER=Kmel,vKmel,vD65

计算mel-ELR可由下述公式得到

Emel,v=EmelEv

Ev≈Kmi=1NEe,λ(λi) V(λi) Δλ

式中，Ev为光源的照度，单位为lx，V(λi)是CIE 的光感受效率函数，可由CIE 1931查表得知。Emel,v表示褪黑色光视效能，单位为W·Im-1由于Kmel,vD65已知，将上式代入mel-DER的公式中，我们可以计算出褪黑素的日照强度比。(关于lx转化为mW/Im的公式，在参考材料中)

5.1.3 计算结果说明

经过上述结果，我们计算出五种参数的数值如下：

表2: 问题一结果

| 参数名 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| CCT | 3903.038 | K |
| Duv | -0.001016 | 1 |
| Rg | 106.079 | 1 |
| Rf | 91.790 | 1 |
| mel-DER | 0.64074 | 1 |

根据计算结果，不难发现，该数据集的色温偏暖色；距离黑体轨迹小，说明肉眼难以察觉；Rg，Rf偏高，说明颜色的还原程度高，Rg大于100说明颜色较标准色更鲜艳，mel-DER偏低说明更适合休闲娱乐的场景。

5.2 问题二的模型建立和计算：

问题二中，我们需要根据两个特定场景，完成对特定参数的计算，并且使得某些参数值尽可能大或尽可能小。所以，我们分别对两个场景进行分析，通过描述目标函数和建立约束，从而求解。

5.2.1 目标函数与约束的建立：

决策变量的设置：对于问题一中的五个参数，我们需要知道光谱功率分布SPD。问题二中，SPD是由五个独立LED通道按照不同的权值，通过线性叠加获得。研究各参数的性质后不难发现，题目要求的各参数仅和光谱SPD数据的相对分布有关，在SPD数据上整体乘一个常数，这些参数不变。因此，为了简化问题，我们以五个独立通道的相对占比作为决策变量，决策变量之和为1。即：

决策变量X=(x1,x2,x3,x4,x5)T  i=15xi=1

场景一的目标函数和约束条件建立：该场景需要合成光谱的保真度指数(Rf) 尽可能高；而色温，色域指数需要满足在一定范围内，根据题述有：

max&  Rfs.t.& 5500≤CCT≤6500& 95≤Rg≤105

场景二的目标函数和约束条件建立：该场景需要使合成光谱的视黑素日光效率比 (mel-DER) 尽可能低；而色温，颜色保真度需要满足在一定范围内，根据题述有：

max&  mel-DERs.t.& 2500≤CCT≤3500& 80≤Rf≤100

5.2.2 求解目标函数使用的方法：

各个参数的计算十分复杂，例如CCT的常用算法可能需要计算待测点与目标点的距离，可能需要使用二分查找等。Rg可能需要计算色相角并根据色相角划分出的点进行连接求其所围成的多边形面积等等。这些参数的计算不仅没有线性，还可能不具有凸性、处处连续性等性质。我们经过分析后采用 差分进化算法 计算两种情形下的最优解。

差分进化算法，简称DE，是一种启发式迭代算法。DE并不需要求解的函数满足连续性、可微性等。DE通过维护解决方案的种群之间的较优解，使用种群个体间的差值去扰动另外的个体，从而实现差分变异，并通过适应度函数得到下一种群，从而实现进化过程。由于DE是基于种群个体间差值去衡量一个解是否更优，因此不需要梯度信息。

虽然差分进化算法也有一定限制，例如具有一定随机性，无法在任何情况下都能找到最优解，计算量偏大等。但我们仍然认为该方法是处理本问题这样的复杂函数最优化问题的有力方法。

5.2.3 计算结果分析

计算得到的结果如下表所示：

表3: 问题二结果

| 参数名称 | 场景一 | 场景二 |
| --- | --- | --- |
| 蓝LED占比 | 0.151 | 极小（7.0×10-5） |
| 绿LED占比 | 0.171 | 0.113 |
| 红LED占比 | 0.241 | 极小（9.1×10-5） |
| 暖白LED占比 | 极小（9.6×10-3） | 0.887 |
| 冷白LED占比 | 0.428 | 极小（4.3×10-6） |
| CCT | 5500.00（下舍入） | 2500.01 |
| Duv | 6.14×10-3 | 8.63×10-4 |
| Rg | 102.66 | 98.39 |
| Rf | 92.85 | 88.70 |
| mel-DER | 0.836 | 0.367 |

我们分析后认为上表中得到极小的结果在实际应用中应该作为0处理。这些结果非零的原因可能是算法的随机性和误差。

我们分别对两组场景的主要参数进行分析：

场景一中，CCT较高，mel-DER较高，说明该环境下，人的兴奋性较高；同时Rg，Rf偏高，说明颜色的还原程度强，符合日照下的环境情况；Duv小，说明该场景下人眼观测的颜色较为准确，也符合日光条件。

场景二中，CCT较小，mel-DER较低，人的兴奋性较低，偏冷色。Rg较高而Rf较低，说明颜色保真度低，鲜艳度与标准色相差小。Duv小，颜色较为准确。说明该场景符合人们睡眠时的偏暗色灯光的情况。

5.3 问题三的模型建立和计算：

问题三我们采用对于每一个时刻求解一个优化问题的做法。我们首先计算了每个时刻 i 的目标光谱的mel-DER值，下面记为 $ m_i $。然后，对于每个时刻 i 我们选定决策变量为5个处于 [0,1] 区间的变量，它们的比代表五种LED灯混合时的的权值的比，下面记作 xi,0 至 xi,4。设通过权值的比计算合成光谱的函数为 f(a,b,c,d,e)，则对于每一个时刻 i，我们求解各个 xi,k 使得：

min&  f(xi,0,xi,1,xi,2,xi,3,xi,4)-mi2s.t.& ∀k∈[0,4]∩Z, xi,k∈[0,1]

我们认为在现实应用中，LED的权值安排应该随着时间连续变化，且不应该在短时间内剧烈波动。结合这一特点，我们使用如下求解策略：在已求出了上一相邻时刻的最优解后，把这个解作为当前最优化的初始猜测解，并使用更快速的局部最优化算法。最终我们采用了scipy提供的least_squares函数，它提供了被称为Trust Region Reflective的局部最优化方法，该算法在大部分实际应用中都比较稳定。最终得到各时间的LED权重于附录表1可见。

可以看出各LED权重变化相对平稳。

我们对比了三个时段的光谱，分别为5:30，12:30，19:30这三个时间段的值，由于光谱计算出会有单位的不一致性，所以我们将目标光谱的数据和计算出的光谱数据归一化，使其整体较为均衡，便于观察结果。三个时段的图像如下：

我们发现虽然mel-DER相似，但其光谱分布有较为明显的不同，具体表现为：在光谱主要分布在波长较低的部分，而波长较高的部分则分布较少。

六、 模型的分析与检验

6.1 第一问的计算分析：

查阅相关资料，我们发现：

CCT 误差主要来源于 SPD 测量噪声、波长标定误差、色匹配函数离散化及 LUT 插值精度。采用 Robertson2023（1% LUT+符号修正）算法固有误差 <0.1 K，但测量误差可致整体不确定度达数十 K。

Duv 误差来自与参考点坐标的计算误差及 CCT 估计误差，常规条件下绝对误差约 10e-4 ~ 10e-3

Rf、Rg 受 SPD 噪声、CAM02-UCS 模型近似、CES 数据及色域面积离散化影响，良好条件下不确定度约 0.5–3 单位，差条件下可达 5–10 单位。

mel-DER 对短波段误差敏感，受 SPD 噪声、波长偏移、加权函数与计算精度影响，常规不确定度 1–5%，光谱窄峰时可超 10%。

6.2 第二问的计算分析：

在第二问使用差分进化算法时，我们调整并使种群标准差小于均值的1e-4倍，在这种情况下，可以保证收敛性并且解的稳定性和精度都有一定的保障。通过对比发现，我们的解确实符合题中所述的约束条件。

6.3 第三问的计算分析：

第三问中，我们对比了计算的mel-DER如下图所示，我们发现mel-DER与目标值的的残差值非常小，接近10e-8的数量级，因此，可以得出结论，拟合得出的光强分布对人体节律的影响与日光下效果十分近似。

七、 模型的评价，改进

7.1 模型的优点

CCT计算模型采用了Robertson2023的方法，计算精度高，适用范围更广，计算效率提升，更好处理非标准色品，有现成的库可使用；Rg,Rf采用了IES-TM30标准进行计算，这种标准有更全面的显色评估，且考虑颜色偏差方向和幅度，更具有代表性。问题二中采用差分进化算法，简单容易实现，全局搜索能力强，且可以采用并行算法提高收敛速度。

7.2 模型的缺点

第一问中，Robertson2023采用的仍然是经验模型，虽然改进很多，但依旧是基于经验和数值拟合，面对极端光谱可能仍有不足。 第二问中，差分进化算法得到的解并不保证全局最优，或许存在更优的方案。

7.3 模型的改进

问题三中，可以使用机器学习等回归方法，更好地拟合对应的时间序列集。

八、 附录

表1：问题三各个通道的权重

| 蓝 | 绿 | 红 | 暖 | 冷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7479e-01 | 2.3391e-01 | 6.1116e-02 | 3.3560e-02 | 3.9663e-01 |
| 2.7399e-01 | 2.3335e-01 | 6.1444e-02 | 3.5576e-02 | 3.9565e-01 |
| 2.7316e-01 | 2.3277e-01 | 6.1784e-02 | 3.7652e-02 | 3.9464e-01 |
| 2.7231e-01 | 2.3216e-01 | 6.2137e-02 | 3.9790e-02 | 3.9360e-01 |
| 2.8976e-01 | 2.2870e-01 | 5.9251e-02 | 3.4115e-02 | 3.8818e-01 |
| 3.2218e-01 | 2.1840e-01 | 5.7472e-02 | 3.3113e-02 | 3.6884e-01 |
| 3.3482e-01 | 2.1597e-01 | 5.5464e-02 | 2.9036e-02 | 3.6470e-01 |
| 3.4648e-01 | 2.1364e-01 | 5.3662e-02 | 2.5647e-02 | 3.6058e-01 |
| 3.4375e-01 | 2.0451e-01 | 5.7508e-02 | 3.0097e-02 | 3.6414e-01 |
| 3.3686e-01 | 2.0681e-01 | 6.1591e-02 | 3.4288e-02 | 3.6046e-01 |
| 3.2870e-01 | 2.0793e-01 | 6.5829e-02 | 3.9046e-02 | 3.5849e-01 |
| 3.2509e-01 | 2.0611e-01 | 6.7009e-02 | 4.6556e-02 | 3.5523e-01 |
| 3.2047e-01 | 2.0379e-01 | 6.8808e-02 | 5.6209e-02 | 3.5072e-01 |
| 3.1527e-01 | 2.0377e-01 | 8.7065e-02 | 7.7370e-02 | 3.1652e-01 |
| 2.3366e-01 | 1.5628e-01 | 1.2184e-01 | 2.5012e-01 | 2.3810e-01 |

文件说明

| 文件夹 | 子文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ._simulated2 | __main__.py | 主程序入口 |
| ._simulated2 | README.md | 使用该模块的相关说明 |
| ._simulated2 | requiresments.txt | 需要导入的库 |
| ._simulated2 | prelude.py | 需要导入的库 |
| ._simulated2 | parameters.py | 计算五种参数的模块(第一问) |
| ._simulated2 | problem2.py | 第二问 |
| ._simulated2 | problem3.py | 第三问 |
| ._simulated2_raw | problemx.txt | x为1-4的序号，表示问题需要的数据 |
| ._simulated2_abstract | spectrum_abstract.py | SPD的抽象基类 |
| ._simulated2 | problemx.py | 问题x的 类实例 构建 |

源代码：

第一问的代码parameters.py

from .prelude import *

from .data_abstract.spectrum_abstract import Spectrum

def calc_melDER(spectrum: Spectrum) -> np.float64:

stacked = np.vstack((spectrum.wavelength(), spectrum.spd()))

return spd_to_aopicDER(stacked)[:, -1][0]

def calc_all_5_parameters(

spectrum: Spectrum,

) -> tuple[

np.float64,

np.float64,

np.float64,

np.float64,

np.float64,

]:

"""

根据光谱计算出：

CCT, Duv, Rg, Rf, melDER

"""

stacked = np.vstack((spectrum.wavelength(), spectrum.spd()))

Rf, Rg, CCT, Duv = cast(Any, spd_to_iesrf(stacked, "Rf,Rg,cct,duv"))

melDER = spd_to_aopicDER(stacked)[:, -1]

return CCT[0][0], Duv[0][0], Rg[0][0], Rf[0][0], melDER[0]

第二问的代码problem2.py

from .prelude import *

from .data.problem2 import Problem2Data

from .data_abstract.spectrum_abstract import Spectrum

from .parameters import calc_all_5_parameters

__all__ = [

"p2s1_solution",

"p2s2_solution",

"CombinedSpectrum",

"combine_spd",

]

def combine_spd(

leds: list[Spectrum], weights: NDArray[np.float64]

) -> NDArray[np.float64]:

"""

按照配比组合光谱

"""

result_spd = None

for led, weight in zip(leds, weights):

if result_spd is None:

result_spd = led.spd() * weight

else:

result_spd += led.spd() * weight

return cast(NDArray[np.float64], result_spd)

def optimize_scenario_1(problem2_data: Problem2Data) -> OptimizeResult:

"""

构建场景一的解

返回`OptimizeResult`

目标函数

max Rf

约束条件

5500 <= CCT <= 6500

95 <= Rg <= 105

88 < Rf （没有必要，因为已经是目标函数了）

"""

leds = problem2_data.five_leds()

anyone_wavelength = leds[0].wavelength()

def to_minimize(weights: NDArray[np.float64]) -> np.float64:

"""

要最小化的目标函数

"""

stacked = np.vstack((anyone_wavelength, combine_spd(leds, weights)))

return -cast(Any, spd_to_iesrf(stacked, "Rf"))[0][0]

def constraints_fn(

weights: NDArray[np.float64],

) -> tuple[np.float64, np.float64, np.float64]:

"""

计算权值和、CCT、Rg

"""

stacked = np.vstack((anyone_wavelength, combine_spd(leds, weights)))

CCT, Rg = cast(Any, spd_to_iesrf(stacked, "cct,Rg"))

return (

np.sum(weights),

CCT[0][0],

Rg[0][0],

)

return differential_evolution(

to_minimize,

[(0, 1)] * 5,

constraints=NonlinearConstraint(

constraints_fn, np.array([1, 5500, 95]), np.array([1, 6500, 105])

),

tol=1e-4,

)

def optimize_scenario_2(problem2_data: Problem2Data) -> OptimizeResult:

"""

构建场景二的解

返回`OptimizeResult`

目标函数

min mel-DER

约束条件

2500<=CCT<=3500

R_f>80

"""

leds = problem2_data.five_leds()

anyone_wavelength = leds[0].wavelength()

def to_minimize(weights: NDArray[np.float64]) -> np.float64:

"""

要最小化的目标函数

"""

stacked = np.vstack((anyone_wavelength, combine_spd(leds, weights)))

melDER = spd_to_aopicDER(stacked)[:, -1]

return melDER[0]

def constraints_fn(

weights: NDArray[np.float64],

) -> tuple[np.float64, np.float64, np.float64]:

"""

计算权值和、CCT、Rf

"""

stacked = np.vstack((anyone_wavelength, combine_spd(leds, weights)))

Rf, CCT = cast(Any, spd_to_iesrf(stacked, "Rf,cct"))

return (

np.sum(weights),

CCT[0][0],

Rf[0][0],

)

return differential_evolution(

to_minimize,

[(0, 1)] * 5,

constraints=NonlinearConstraint(

constraints_fn,

np.array([1, 2500, 80]),

np.array([1, 3500, np.inf]),

),

tol=1e-4,

)

class CombinedSpectrum(Spectrum):

def __init__(self, leds: list[Spectrum], weights: NDArray[np.float64]) -> None:

self.spd_data = combine_spd(leds, weights)

self.wavelength_data = leds[0].wavelength()

def spd(self):

return self.spd_data

def wavelength(self):

return self.wavelength_data

class Problem2Solution(NamedTuple):

weights: NDArray[np.float64]

combined: CombinedSpectrum

CCT: np.float64

Duv: np.float64

Rg: np.float64

Rf: np.float64

melDER: np.float64

@classmethod

def _calc(cls, data: Problem2Data, optimizer: Callable, identifier: str) -> Self:

opt_res = optimizer(data)

while not opt_res.success:

warn(f"{identifier}遇到失败的解，正在重试……")

opt_res = optimizer(data)

weights = opt_res.x

combined = CombinedSpectrum(data.five_leds(), weights)

CCT, Duv, Rg, Rf, melDER = calc_all_5_parameters(combined)

return cls(

weights=weights,

combined=combined,

CCT=CCT,

Duv=Duv,

Rg=Rg,

Rf=Rf,

melDER=melDER,

)

def p2s1_solution(data: Problem2Data) -> Problem2Solution:

"""

问题二场景一的答案

"""

return Problem2Solution._calc(data, optimize_scenario_1, "场景一")

def p2s2_solution(data: Problem2Data) -> Problem2Solution:

"""

问题二场景二的答案

"""

return Problem2Solution._calc(data, optimize_scenario_2, "场景二")

第三问的代码problem3.py

from .prelude import *

from .data.problem3 import Problem3Data

from .parameters import calc_melDER

from .data_abstract.spectrum_abstract import Spectrum

from .problem2 import CombinedSpectrum

def p3_melDERs(data: Problem3Data) -> NDArray[np.float64]:

return np.array(list(map(calc_melDER, data.spectra())))

def p3_plot_melDER(data3: Problem3Data):

"""

画出目标melDER关于时间的散点图

"""

plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei"]

y = []

for spectrum in data3.spectra():

stacked = np.vstack((spectrum.wavelength(), spectrum.spd()))

melDER = spd_to_aopicDER(stacked)[:, -1]

y.append(melDER[0])

x = [i + 5.5 for i in range(len(data3.time_info()))]

plt.scatter(x, y, s=4, color="blue")

print(x)

print(y)

plt.legend()

plt.xlabel("时间")

plt.ylabel("mel-DER")

plt.title("mel-DER随时间的变化趋势")

plt.show()

def fit_melDER(

leds: list[Spectrum],

target_melDER: np.float64,

initial_guess: ArrayLike | None = None,

) -> OptimizeResult:

"""

通过组合LED拟合目标mel-DER，返回各个LED的权重。

权重非负，但和不一定为1，需要手动正规化。

"""

if initial_guess is None:

initial_guess = [1 / len(leds)] * len(leds)

return least_squares(

lambda w: calc_melDER(CombinedSpectrum(leds, w / np.sum(w))) - target_melDER,

initial_guess,

bounds=(0, 1),

)

def solve_problem3_weights(

leds: list[Spectrum], target_melDERs: NDArray[np.float64]

) -> tuple[NDArray[np.float64], NDArray[np.float64]]:

"""

拟合第三问的各个目标光谱的melDER，

返回各个权重（非负且和为1）以及残差（拟合melDER减目标melDER）

"""

w_matrix = []

residual = []

for melDER in target_melDERs:

fit_res = fit_melDER(leds, melDER, w_matrix[-1] if w_matrix else None)

if not fit_res.success:

raise fit_res.message

w_matrix += [fit_res.x / np.sum(fit_res.x)]

residual += [fit_res.fun[0]]

return np.array(w_matrix), np.array(residual)

def draw_comparison(

w_matrix: NDArray[np.float64],

residual: NDArray[np.float64],

leds: list[Spectrum],

data3: Problem3Data,

target_melDERs:NDArray[np.float64],

):

"""

画出idx[0]:  5:30     idx[7]: 12:30       idx[14]:    19:30 的图

"""

plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei"]

ls = [0,7,14]

res = [CombinedSpectrum(leds, w_matrix[i]) for i in ls]

target = [data3.spectra()[i] for i in ls]

for v, w,i in zip(res, target,ls):

x = v.wavelength()

y = v.spd()

y_target = w.spd()

plt.plot(x, y/y.sum(), markersize=4, color="purple", label="计算值")

plt.plot(x, y_target/y_target.sum(), markersize=4, color="blue", label="目标值")

plt.xlabel("波长")

plt.ylabel("SPD对应值")

plt.title(f"{i+5.5}h的光谱对比图")

plt.legend()

plt.show()

plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', zorder=0)

x = [5.5 + i for i in range(len(residual))]

y = residual

plt.scatter(x, y, s=4, color="blue", alpha=0.5)

plt.xlabel("时间")

plt.ylabel("mel-DER差值")

plt.title("mel-DER残差图")

# 科学计数法保留1位小数的格式化函数

def sci_formatter(val, pos):

return f'{val:.1e}'

plt.gca().yaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(sci_formatter))

# 让y=0居中，调整y轴范围

ymin, ymax = min(y), max(y)

ymid = (ymin + ymax) / 2

half_range = max(abs(ymax - ymid), abs(ymid - ymin))

plt.ylim(ymid - half_range, ymid + half_range)

plt.legend()

plt.show()